Hodinky - přívěsek na klíče německy mluvící

Návod k obsluze.

Popis:
V horní části přední strany je displej a pod ním tlačítko, po jehož
stisknutí se ohlásí obsah zobrazený na displeji, tedy v normálním módu
aktuální čas (hlásí "hodina (Uhr) a minuta"). 
Na zadní straně ve výši displeje jsou tři tlačítka. 
Když jsou hodinky obráceny zadní stranou k nám,
Je první tlačítko zleva označeno "MODE",
Prostřední tlačítko je označeno "HR"
A pravé tlačítko je označeno "MIN".

Baterie a její výměna:
Na zadní straně pod tlačítky je na každé straně šroubek, po jejichž
vyšroubování se vyměňuje baterie.
Typ použité baterie


Funkce tlačítek:

Hodinky jsou obrácené zadní stranou k nám a řetízek je nahoře.
Levé tlačítko označené "MODE" :
První stisknutí = nastavování času hodin (hlásí "Zeit einstellen",

(foneticky caid ajnštelen).
Druhé stisknutí = nastavování času budíku hlásí "Alarm einstellen",
foneticky (alarm ajnštelen). 
Třetí stisknutí uvede hodinky do normálního stavu/modu a ozve se třikrát
pípnutí.

Prostřední tlačítko označené "HR":
V modu nastavování hodin a budíku nastavuje hodiny.
První stisknutí = zapnutí budíku a hlásí "alarm an" a ohlásí čas nastavený
na budíku.
Druhé stisknutí = nastavení odložení buzení, tedy po zamáčknutí budíku se
buzení  opakuje po *1 minutě znovu a hlásí "Snooze an", (foneticky snůz an)
a čas nastavení na budíku.
Třetí stisknutí = vypnutí budíku a hlásí "alarm aus".

Pravé tlačítko označené "MIN":
V modu nastavování hodin a budíku nastavuje minuty.
První stisknutí = zapnutí hlášení času každou hodinu ozve se třikrát
pípnutí.
Druhé stisknutí = vypnutí hodinového hlášení času a ozve se jedno pípnutí.

Nastavení hodin:
Tlačítko "MODE"
První stisknutí  hlásí "Zeit einstellen"(foneticky = cait ajnštelen)
To je nastavení času na hodinách.
Opakovaným stisknutím prostředního tlačítka označeného "HR" se nastavují
hodiny.
Pokud toto tlačítko přidržíte stisknuté, bude se ozývat pípání a hodiny se s
každým pípnutím posunou o jednu jednotku.
Pak opakovaným stisknutím pravého tlačítka označeného "MIN" se nastavují
minuty.
Pokud toto tlačítko přidržíte stisknuté, bude se ozývat pípání a minuty se s
každým pípnutím posunou o jednu jednotku.
Uvedení hodinek do normálního modu se provede opakovaným stisknutím levého
tlačítka "MODE" až se ozve tři pípnutí.

Nastavení budíku:
Tlačítko "MODE"
Druhé stisknutí  hlásí "alarm einstellen"(foneticky = alarm ajnštelen)
To je nastavení času na budíku.
Opakovaným stisknutím prostředního tlačítka označeného "HR" se nastavují
hodiny.
Pokud toto tlačítko přidržíte stisknuté, bude se ozývat pípání a hodiny se s
každým pípnutím posunou o jednu jednotku.
Pak opakovaným stisknutím pravého tlačítka označeného "MIN" se nastavují
minuty.
Pokud toto tlačítko přidržíte stisknuté, bude se ozývat pípání a minuty se s
každým pípnutím posunou o jednu jednotku.
Uvedení hodinek do normálního modu se provede opakovaným stisknutím levého
tlačítka "MODE" až se ozve tři pípnutí.