___________________________________________________________________________________________

Uživatelská příručka

Platon

Mluvící vědecká kalkulačka

# Obsah

# 1. Úvod .......................................................................	strana -03

# 2. Popis zařízení ........................................................	strana -03

# 3. Napájení ..................................................................	strana -03

# 4. Rozvržení klávesnice ............................................	strana -04

# 4.1 Popis tlačítek v režimu kalulačka ………….….......	strana -05

# 4.2 Popis tlačítek v režimu statistika ………..……......	strana -07

# 4.3 Zapnutí/Vypnutí zařízení Platon on/off ..................	strana -08

# 4.4 Výstup z menu manuálně ...................................	strana -08

# 4.5 Zámek klávesnice .................................................	strana -08

# 4.6 Hlasitost ...............................................................	strana -08

# 5. Výpočty ..................................................................	strana -08

# 5.1 Základní aritmetické operace................................	strana -09

# 5.2 Rozšířené aritmetické operace............................	strana -09

# 5.3 Odborné (vědecké) funkce …………….................	strana -10

# 5.4 Konverze …………..............................................	strana -11

# 5.5 Finanční kalkulačka ............................................	strana -12

# 6. Statistika ................................................................	strana -14

# 7. Menu .....................................................................	strana -15

# 7.1 Hlasitost ..............................................................	strana -16

# 7.2 Vyčíslení .............................................................	strana -16

# 7.3 Desetinné místo ...................................................	strana -16

# 7.4 Režim obrazovky (displaye)..................................	strana -16

# 7.5 Goniometr ...........................................................	strana -17

# 7.6 Hodiny ..................................................................	strana -17

# 7.6.1 Budík ...............................................................	strana -17

# 7.6.2 Čas  ..................................................................	strana -17

# 7.6.3 Datum ................................................................	strana -18

# 8. Bezpečnostní instrukce  .........................................	strana -18

# 9. Údržba ...................................................................	strana -18

# 10. Technické údaje  ..................................................	strana -18

# 11. Záruka a servis  ..................................................	strana -19

# 12. Právoplatné upozornění na likvidaci odpadu ........	strana -19

# 13. Použité symboly  ..................................................	strana -20

Upozornění: Nesmíte začínat práci s kalkulačkou Platon dokud si nepročtete a neporozumíte této užívatelské příručce! V případě nutnosti uchovávjte tuto uživatelskou příručku pro pozdější nahlédnutí a uchovávejte ji společně se zařízením Platon.

# 1. Úvod

# PLATON, naše vědecká kalkulačka s integrovaným hlasovým výstupem poskytuje nejen standardní aritmetické fukce, ale také přináší mnoho odborných a dalších funkcí v jednom malém příručním zařízení!

# 2. Popis zařízení

Pouzdro je dlouhé a ploché ve tvaru podobnému dálkovému ovladači. Na povrchu přístroje jsou jak různé klávesy,  tak rovněž zřetelný plochý display. Položte si zařízení před sebe tak, aby konec displaye (obrazovky) byl od Vás co nejdále.

# Horní strana: Všechny klávesy se nacházejí v horním okraji. Jsou dále rozděleny do dvou skupin. První skupina (nejblíže k Vám) se skládá ze 4 řad, z nichž každá obsahuje 4 malé čtverhrané klávesy. Druhá skupina se skládá ze 3 řad, z nichž každá obsahuje 3 větší, obdélníkové klávesy.

# Levá strana: Na levé straně přístroje můžete najít zástrčku pro náhradní zdroj energie (není přiložený ve výbavě přístroje).

Pravá strana: Na pravé straně zařízení se nacházejí dva otvory. Vzdálenější otvor je určen pro servisní výstup pro naše techniky. Otvor blíže k Vám je zástrčka na sluchátka (sluchátka rovněž nejsou zahrnuta ve výbavě přístroje).

# Spodní strana: Na spodní straně zařízení naleznete 4 malé gumové nožičky, mikrofon a vstup pro baterie.

# 3. Napájení

# Baterie: Platon funguje na 2 x 1.5V AAA baterie. Kryt na baterie je umístěný na spodní straně zařízení. Pro vložení baterií do krytu překlopte zařízení tak, aby konec displaye (obrazovky) byl umístěný co nejdále od Vás. Přímo mezi dvěma horními gumovými nožičkami (podložkami) můžete nahmatat malý vroubek. Tato štěrbina je místem kde můžete otevřít kryt na baterie. Mějte prosím na paměti, že příklopka (kryt) se nedá zcela odstranit! Vložte dvě 1.5V AAA baterie do krytu na baterie plochým (záporným) koncem u každé baterie, která se bude dotýkat spoje. Zavřete kryt tak, že dosedne na správné místo.

# Nabíječka: Platon může také fungovat pomocí nabíječky. Nabíječka není zahrnuta ve vybavení přístroje a musí se objednat zvlášť! Zástrčka pro dobíjení je umístěná na levé straně přístroje.

Varování: Vyměňte baterie jakmile přístroj oznámí hlášení “slabá baterie”.

# 4.	Rozvržení klávesnice

Klávesnice je členěna do dvou podskupin: nižší skupina se skládá ze 4 řad, každá obsahuje 4 malé čtvercové klávesy. Horní skupina se skládá ze 3 řad, z nichž každá obsahuje 3 větší, obdélníkové klávesy. Každá klávesa horní skupiny umožňuje dvě funkce. V následujícím popisu podrobně popíšeme každou řadu od shora dolů.

Display

Upper

Group of Keys

Lower

Group of Keys

7. Row

6. Row

5. Row

4. Row

2. Row

3. Row

1. Row

Tlačítko v řadě 1, odstavec 1 má funkci “Shift”, která je známá z ovládání na klávesnici počítače. Krátké stisknutí aktivuje druhou úroveň (rozložení) funkcí, které jsou spojené s tlačítky, jejich následné stisknutí aktivuje 3. úroveň.

# 4.1 Popis tlačítek v režimu kalkulačka:

| Tlačítko |  | Rozložení 1 |  | Rozložení 2 | Rozložení 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řada | Sloupec | Krátce | Dlouze |  |  |
| 1 | 1 | Druhý | Třetí | - | - |
| 1 | 2 | Obnovit paměť | Uložit hodnotu | Přidat hodnotu | - |
| 1 | 3 | Vymazat nebo vypnout | 1 krok zpět | Vymazat 1 paměť | Vymazat všechny paměti |
| 2 | 1 | Kvadratura | Umocnit | Ohlásit čas | - |
| 2 | 2 | - | Menu | Režim statistika | - |
| 2 | 3 | Odmocnit čtverec | Umocnit | Oznámit datum | - |
| 3 | 1 | Levá kulatá závorka | - | - | - |
| 3 | 2 | Pravá kulatá závorka | - | - | - |
| 3 | 3 | Algebraický znak | Reciproční hodnota | Exponent | - |
| 4 | 1 | Číslice 7 | Číslice 7 | Sinus | Arcus Sinus |
| 4 | 2 | Číslice 8 | Číslice 8 | Cosinus | Arcus Cosinus |
| 4 | 3 | Číslice 9 | Číslice 9 | Tangent | Arcus Tangent |
| 4 | 4 | Děleno | Modulo | Změnit display | - |
| 5 | 1 | Číslice 4 | Číslice 4 | Sinus hyperbolicus | Oblast Sinus hyperbolicus |
| 5 | 2 | Číslice 5 | Číslice 5 | Cosinus hyperbolicus | Oblast Cosinus hyperbolicus |
| 5 | 3 | Číslice 6 | Číslice 6 | Tangent hyperbolicus | Oblast Tangent hyperbolicus |
| 5 | 4 | Násobit | Procento | Volba systému čísel | - |
| 6 | 1 | Číslice 1 | Číslice 1 | Přirozený logaritmus | Mocnina e |
| 6 | 2 | Číslice 2 | Číslice 2 | Obyčejný logaritmus | Mocnina 10 |
| 6 | 3 | Číslice 3 | Číslice 3 | Číslo Pí | faktoriál |
| 6 | 4 | Mínus | Algebraický znak (před číslicí) | Přepočítat na | Přepočítat na desetinné hodiny |
| 7 | 1 | Číslice 0 | Číslice 0 | Volba stupně | Přepočítat stupeň |
| 7 | 2 | Čárka | Negovat | - | - |
| 7 | 3 | Rovná se, Provést výpočet | Provést zvolenou vědeckou funkci | - | - |
| 7 | 4 | Plus | Provést zvolenou vědeckou funkci nepřímo | - | - |

Uložit hodnoty: Abyste uložili čísla do paměti, zvolte funkci “save value”, tj. “uložte hodnotu” (stiskněte a podržte tlačítko uprostřed 1. řady) a zvolte okénko pro nastavení paměti v rozmezí čísel 1 až 9. Tímto způsobem je uložena hodnota v náležitém rozmístění (v přístroji je 9 různých umístění paměti).

Zvolit uložené hodnoty: Použijte funkci “recall memory” tj. “obnovení paměti” (krátce stiskněte prostřední tlačítko 1. řady) a pak stiskněte příslušnou klávesu s číslem pro zvolení hodnoty z paměťového umístění (1 až 9).

Vymazat uložené hodnoty: Pro vymazání jednotlivého políčka zvolte funkci “delete one memory” (“vymazat jednu paměť”, stiskněte “shift” 2 a poté pravé tlačítko horní řady) a poté stiskněte numerickou klávesu pro vymazání místa v paměti (1 až 9). Pro vymazání všech uložených hodnot použijte funkci “vymazat všechny paměti” (stiskněte klávesu “shift” 3 a poté stiskněte a podržte pravé tlačítko horní řady).

Navíc jsou v zařízení Platon různé kombinace ke stisknutí tlačítek. (Některá tlačítka musejí být stisknutá ve stejnou dobu, aby ukončila určité funkce):

Druhá odmocnina + Druhá odmocnina (krátce): změnit do režimu nápovědy (pro detaily k režimu nápovědy prosím pročtěte dál tuto uživatelskou příručku)

Druhá odmocnina + Druhá odmocnina (dlouze): ukázat/oznámit číslo verze softwaru

Menu + Druhá odmocnina: Zmenšit množství

Menu + Druhá odmocnina: Zvětšit množství

Číslice 0 + Plus: Zámek klávesnice

# 4.2 Popis tlačítek v režimu statistika:

Tlačítkem “Menu” v druhém rozvržení přejdete do režimu statistika ([2. v pořadí] [Menu]). V režimu statistika existuje několik statistických funkcí, které jsou sice dostupné, ale neumožňují žádné základní výpočty.

| Tlačítko |  | Rozložení 1 |  | Rozložení 2 | Rozložení 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řada | Sloupec | Krátce | Dlouze |  |  |
| 1 | 1 | Druhý | Třetí | - | - |
| 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 3 | Odejít z režimu statistika | 1 krok zpět | - | - |
| 2 | 1 | Hodnota aritmetického průměru | Střední geometrická hodnota | Oznámit čas | - |
| 2 | 2 | - | - | Ukončit režim statistika | - |
| 2 | 3 | Střední kvadratická hodnota | Statistický průměr | Oznámit datum | - |
| 3 | 1 | Suma všech hodnot | Výsledek všech hodnot | - | - |
| 3 | 2 | Standardní odchylka | Počet všech hodnot | - | - |
| 3 | 3 | Suma druhých mocnin všech hodnot | Suma recipročních hodnot | - | - |
| 4 | 1 | Číslice 7 | Číslice 7 | - | - |
| 4 | 2 | Číslice 8 | Číslice 8 | - | - |
| 4 | 3 | Číslice 9 | Číslice 9 | - | - |
| 4 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 1 | Číslice 4 | Číslice 4 | - | - |
| 5 | 2 | Číslice 5 | Číslice 5 | - | - |
| 5 | 3 | Číslice 6 | Číslice 6 | - | - |
| 5 | 4 | Faktoriál | - | - | - |
| 6 | 1 | Číslice 1 | Číslice 1 | - | - |
| 6 | 2 | Číslice 2 | Číslice 2 | - | - |
| 6 | 3 | Číslice 3 | Číslice 3 | - | - |
| 6 | 4 | Odečíst číslo | - | - | - |
| 7 | 1 | Číslice 0 | Číslice 0 | - | - |
| 7 | 2 | Desetinná čárka | - | - | - |
| 7 | 3 | Zopakovat výsledek | - | - | - |
| 7 | 4 | Přidat číslo | - | - | - |

Zde se opět nabízejí kombinace tlačítek k ukončení určité zvolené funkce:

Druhá odmocnina + Druhá odmocnina (dlouze): změnit do režimu nápovědy (pro detaily k režimu nápovědy prosím pročtěte dál tuto uživatelskou příručku)

Druhá odmocnina + Druhá odmocnina (dlouze): ukázat/oznámit číslo verze softwaru

Menu + Druhá odmocnina: Zmenšit množství

Menu + Druhá odmocnina: Zvětšit množství

Číslice 0 + Plus: Zámek klávesnice

# 4.3	Zapnutí/Vypnutí zařízení Platon on/off

# Pro zapnutí zařízení Platon stiskněte tlačítko on/c (pravé tlačítko 1. řady) Po chvilce přejde zařízení Platon do režimu “STAND BY” bez jakéhokoliv stisknutí tlačítka. V tomto režimu se zobrazuje čas. Pro to, abyste se dostali do režimu “STAND BY” ručně, stiskněte všechny tři tlačítka 1. řady ve stejnou chvíli dokud neuslyšíte pípnutí.

# 4.4	Výstup z menu manuálně

# Pro všeobecnou funkci “escape” (“krok ven”) stiskněte krátce tlačítko delete (1. řada, tlačítko vpravo).

# 4.5	Zámek klávesnice

# Pro aktivaci nebo deaktivaci zámku klávesnice stiskněte talčítky “0” a “+” současně dokud neuslyšíte pípnutí (nejnižší řada, levá a pravá tlačítka).

# 4.6	Hlasitost

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte prosím klávesu “menu” a “odmocnit” současně několikrát (2. řada uprostřed a vpravo). Pro snížení hlasitosti prosím stiskněte současně tlačítko “square” a “menu” (2. řada vlevo a uprostřed). Zařízení ohlásí jednotlivé kroky v nastavení hlasitosti.

Upozornění: Zařízení Platon nabízí krok v nastavení hlasitosti 0, což znamená, že zařízení je zcela bez ozvučení!

# 5. Výpočty

# Se zařízením Platon můžete provádět všechny základní aritmetické operace, výpočet procent, odmocňovat a umocňovat a rovněž provádět trigonometrické funkce, logaritmy (přirozené a běžné) a hyperbolické funkce.

Způsob vkládání dat je upraven v řadách, což znamená, že zprvu zadáte celý výpočet, poté stisknete “enter” a celý řádek je následně vypočítán. Obecná pravidla aritmetiky jsou nastavena právě tímto způsobem (násobení před sčítáním). Pro složitější výpočty můžete použít kulaté závorky.

Celý proces vkládání dat a výsledek výpočtu je hlasově oznámený. Pokud chcete výsledek zopakovat výsledek, stiskněte pouze opakovaně tlačítko “rovnítko”. Pokud jste udělali chybu při vkládání číslice, můžete vymazat poslední údaj dlouhým stisknutím klávesy “delete” (“vymazat”, 1. řada, tlačítko vpravo).

Čísla se ukazují třemi způsoby:

* Desetinná pohyblivá čárka:

Toto je standardní hodnota. Čísla se zobrazují v desetinných hodnotách. Pokud je prostor obrazovky nad nebo pod plovoucí úrovní, zařízení Platon se automaticky přepne do režimu “exponent 10”.

* Vědecká:

Nezávisle na velikosti čísla se vždy ukazuje exponent.

* Technická:

Ve vědeckém režimu je vždy zobrazen exponent. Tento exponent může být vždy dělený třemi.

Navíc můžete zmenšit počet desetinných míst ve všech třech režimech. Display zaokrouhluje číslo na zobrazená desetinná místa.

5.1	Základní aritmetické operace

Sčítání (Plus), odčítání (Mínus), násobení (krát) a dělení (děleno) náleží k základním aritmetickým operacím. Pro výpočet jedné z těchto operací zadejte prosím číslo, poté vyberte operátora (pravé tlačítko řad 4 až 7), poté stiskněte jiné číslo a nakonec zadejte tlačítko “rovnítko” (řada 7, 2. tlačítko zprava).

5.2	Rozšířené aritmetické operace

Automatický výpočet procentuální míry, umocňování a odmocňování patří k rozšířeným aritmetickým operacím.

5.2.1 Automatický výpočet procentuální části

Vypočtením procentuální míry se můžete setkat s následujícími úlohami:

| Výpočet | Příklad | Vstup |
| --- | --- | --- |
| Procento | Kolik je 5% z 250 | 250 x 5 % |
| Procentuální výpočet | 250 je 5% z jakého počtu | 250 / 5 % |
| Příplatek | Kolik je 250 s 5% příplatkem | 250 + 5 % |
| Sleva | Kolik je 250 mínus 5% sleva | 250 – 5 % |

Abyste zjistili kolik je 5% z 250 zadejte prosím nejdříve 250, poté stiskněte tlačítko “times” (“krát”, řada 5, tlačítko vpravo), poté zadejte 5 a dokončete operaci stisknutím tlačítka “%” (stiskněte dlouze několikrát).

5.2.2 Umocňování na druhou (čtverec)

Pro umocňování na druhou zadejte prosím číslo a poté stiskněte tlačítka “square” (řada 2 tlačítko vlevo) a “rovnítko”.

5.2.3 Odmocňování

Pro odmocňování zadejte prosím číslo a poté stiskněte tlačítka “square root” (řada 2, pravé tlačítko) a “rovnítko”.

5.2.4 Reciproční hodnota

K získání reciproční hodnoty určitého počtu zadejte prosím počet a stiskněte dlouze tlačítka s aritmetickými symboly (řada 3, pravé tlačítko) a rovnítko.

5.2.5 Umocňování

K umocnění čísla zadejte prosím číslo, stiskněte dlouze tlačítko “square” (“umocnit”, řada 2, levé tlačítko), poté zadejte exponent a tlačítko “equals” (“rovnítko”). Exponent nemusí být celé číslo.

5.2.6 Odmocňování

Se zařízením Platon můžete odmocňovat, a to nejen pouze druhou odmocninu. Nejdříve zadejte číslo, které chcete odmocnit. Poté stikněte prosím dlouze tlačítko “square roots” (“druhá odmocnina”, řada 2, levé tlačítko). Pro příště zadejte exponent základu a nakonec stiskněte tlačítko “equals” (“rovnítko”). Exponent základu nemusí být celé číslo.

5.2.7  (číslo Pí)

Pro výpočet čísla Pí stiskněte prosím 2. a 3. číslici.

5.3 Vědecké funkce

Jako vědecké funkce nabízí zařízení Platon trigonometrické funkce, logaritmy a hyperbolické funkce s jejich recipročními hodnotami.

Jako alternativu ke složitým vícečetným násobením můžete předvolit funkci, kterou můžete použít dlouhým stisknutím tlačítka “equals” (“rovnítko”) nebo dlouze tlačítko “+” pro reciproční funkci. Předvýběr se provádí v menu (trigonometrické funkce, hyperbolické funkce nebo logaritmy). Předvolte funkci, kterou potřebujete a proveďte výpočet dlouhým stisknutím tlačítka “equals” (“rovnítko) nebo tlačítkem “+”.

Příklad: výpočet přirozených logaritmů

- 1 dlouze stiskněte tlačítko menu (řada 2, uprostřed), zařízení ohlásí: “trigonometrické funkce”

- 2 dvakrát stiskněte tlačítko “square root” (“druhá odmocnina”, řada 2, tlačítko vpravo), zařízení ohlásí: “hyperbolické funkce” - “logaritmy”

- 3 dlouze stiskněte hlášení menu “logarhitms select” (zvolte logaritmus) – “přirozené logaritmy”

- 4 krátce stiskněte menu hlášení “přirozený logaritmus”

- 5 výpočet “22 palců”

  - Zadejte 2 “2”

  - Zadejte 2 “22”

  - Stiskněte = dlouze “přirozený logaritmus”

  - Stiskněte = “equals” („rovnítko“)

  - Výsledek. 3.091042453

- 6 výpočet „e1.8“

  - Stejná nastavení jako shora

  - Zadejte 1 “1”

  - Zadejte „1.“

  - Zadejte 8 „1.8“

  - Stiskněte + dlouze „mocnina e“

  - Stiskněte = “equals” (“rovnítko”)

  - Výsledek: 6.049647464

5.4	Konverze

Konverzí můžete rychle a snadno střídat fyzikální jednotky spojené s přednastavenými faktory.

5.4.1 Výběr fyzikálních jednotek

- Stiskněte dlouze tlačítko menu (řada 2 uprostřed).

- Přejděte ke konverzím v submenu použitím tlačítek “square” (“druhá mocnina”, řada 2, vlevo) nebo “druhá odmocnina” (řada 2, vpravo) a potvrďte Váš výběr dlouhým stisknutím tlačítka menu.

- zvolte konverzi, kterou potřebujete použitím tlačítek druhé mocniny nebo odmocniny a potvrďte Váš výběr dlouhým stisknutím tlačítka “menu”.

Platon nabízí následující konverze:

- Pro běžnou konverzi (přepočet) můžete zadat jakýkoliv faktor:

Po zvolení běžné konverze dlouhým stisknutím tlačítka “menu” ohlásí zařízení bežnou konverzi. Zadejte nyní prosím číslo, které jste určili jako konverzní jednotku (např. 2,54 pro konverzi z centimetrů na palce). Vložení údaje je potvrzeno krátkým stisknutím tlačítka “menu” nebo “equals” (“rovnítko”). Zařízení ohlásí konverzní míru (kurz).

- Měna: Jelikož se velmi často mění kurzy cizích měn, můžete rovněž změnit tuto konverzi. Použijte stejný postup jako při výpočtu běžné konverze.

- Teplota: Konverze z °Celsius na °Fahrenheit

T[°C] = (T[°F] - 32) / 1.8

T[°F] = T[°C] * 1.8 + 32

- Objem: Konverze z litru na US galony

1litr = 0.264172052 US galonů

1 US galonů = 3.785411789 litrů

- Délka: Konverze z kilometru na anglické míle:

1km = 0.621371192mil

1míle = 1.609344001km

- Váha: Konverze z kilogramu na libry:

1kg = 2.204622622liber

1libra = 0.453592370kg

5.4.2 Provádění konverze

Přednastavte konverzní míru tak jak je popsáno výše. Poté zadejte jakékoliv číslo a stiskněte současně tlačítka “point” a “equals” (řada 7, tlačítko uprostřed). Abyste obrátili výsledek stiskněte současně tlačítka “equals” a “plus” (řada 7, pravá tlačítka).

5.5	Finanční kalkulačka

Zařízení Platon nabízí finanční formuláře pro výpočet složeného úroku a hodnoty v hotovosti (cash) stejně jako výpočty anuity. Pro získání finanční funkce stiskněte prosím dlouze tlačítko “menu” a přejděte tlačítky “square” nebo “square root” (“umocnit na druhou” a “odmocnit čtverec”) k finanční kalkulačce a potvrďte Váš výběr opětovným krátkým stisknutím tlačítka “menu”.

5.5.1 Složený úrok

Výpočet složených úroků Vám přináší odpověď na otázku, jakou konečnou hodnotu budete mít s počátečním kapitálem určité doby a definované úrokové míry.

Po zvolení formuláře budete dlouhým stisknutím tlačítka “menu” požádáni k vložení počátečního kapitálu. Zadejte sumu a potvrďte krátkým stisknutím tlačítka “menu”. Nyní zadejte úrokovou míru a znovu potvrďte. Nakonec budete vyzváni k zadání délky v letech. Po potvrzení konečné částky kapitálu je ohlášen počáteční kapitál, úrok a složený úrok při určité splatnosti. Použitý vzorec je:

Konečný kapitál = počáteční kapitál * (1+ úroková míra/100) * délka trvání

5.5.2 Současná hodnota

Současná hodnota je hodnota v daném datu budoucí platby nebo pořadí budoucích plateb snížené k tomu, aby reflektovaly peněžní hodnotu a další faktory jako je investiční riziko. To znamená, že můžete zjistit kolik počátečního kapitálu je potřeba k dosažení určité konečné částky, po určitou dobu a s určenou úrokovou mírou.

Poté, co jste zvolili vzorec, Vás zařízení Platon vyzve k zadání konečného kapitálu. Stiskněte čísla na numerické klávesnici a potvrďte jemným stisknutím tlačítka “menu”. Nyní zadajte úrokovou míru a znovu potvrďte. V posledním kroku Vás zařízení Platon vyzve k zadání délky trvání. Poté, co znovu potvrdíte, Vás zařízení Platon vyzve k zadání sumy jako počátečního kapitálu. Vzorec vypadá následovně:

Present value = final capital / ((1 + interest rate/100)**duration)

5.5.3 Výtěžnost kapitálu

Faktor výtěžnosti kapitálu je poměr konstantní anuity k současné hodnotě získání anuity po určité časové období. To znamená, že můžete zjistit jak vysoké pravidelné splátky by měly být zadávány v poměru k výši počátečního kapitálu (vkladu, např. bankovní půjčka), úroková míra a délka trvání.

Poté, co jste vybrali vzorec, Vás zařízení Platon vyzve k zadání sumy počátečního kapitálu. Stiskněte čísla na numerické klávesnici a potvrďte jemným stisknutím tlačítka “menu”.  Nyní zadejte úrokovou míru a znovu potvrďte. V posledním kroku Vás zařízení Platon vyzve k zadání délky trvání. Poté, co znovu potvrdíte, Vám zařízení Platon sdělí sumu, kterou byste museli zaplatit pravidelně, např. za bankovní půjčky.

Vzorec vypadá následovně:

((1+interest rate/100)**duration)*(i.rate/100)               1

Rate = amount of credits * ---------------------------------------------- * -------------------------

((1+interest rate/100)**duration) - 1            12 + ((i.rate/100)/2)*11

5.5.4 Anuita (vstupní kapitál)

Termín anuita je používán ve finanční teorii a vyjadřuje se k jakémukoliv uzavřenému proudu fixních plateb po určité období. To znamená, že můžete zjistit jaký konečný kapitál byste získali po určité době s definovanou úrokovou mírou.

Poté, co jste zvolili vzorec, Vás zařízení Platon vyzve k zadání anuity (např. měsíční splátky). Stiskněte čísla na numerické klávesnici a potvrďte jemným stisknutím tlačítka “menu”. Nyní zadejte úrokovou míru a znovu potvrďte. V posledním kroku Vás zařízení Platon vyzve k zadání délky trvání. Poté, co znovu potvrdíte, Vám zařízení Platon sdělí konečný kapitál, který byste získali po určité době (délce trvání) se zadanou úrokovou mírou.

Vzorec vypadá následovně:

((1+interest rate/100)**duration) - 1

Capital = rate * ------------------------------------------- * (12+((interest rate/100)/2)*11)

((1+i.rate/100)**duration)*(i.rate/100)

# 6. Statistika

Platon umožňuje následující statistické funkce:

- Sčítání hodnot

- Odčítání hodnot

- Výpočet průměrných hodnot:

* aritmetický průměr

* geometrický průměr

* kvadratický průměr

* statistický průměr

- Výpočet standardní odchylky

- Zobrazení následujících parametrů:

* počet zadaných hodnot

* suma zadaných hodnot

* suma druhé mocniny zadaných hodnot

* suma reciprocity zadaných hodnot

* výsledek zadaných hodnot

Příklad: Chcete vypracovat aritmetický průměr a standardní odchylku počtu hodnot

1) Zadejte režim statistika stisknutím [2. v pořadí] [menu]  - výstup "statistika"

Prosím mějte na paměti, že nemůžete provádět další výpočty v režimu statistika.

2) Zadejte číselnou řadu (příklad 3 - 4- 5):

[3] [+] - výstup "sčítání hodnot"

[4] [+] - výstup "sčítání hodnot"

[5] [+] - výstup "sčítání hodnot"

3) Výpočet aritmetického půrměru:

[x2] - výstup "aritmetický průměr"

Výsledek: 4

4) Výpočet standardní odchylky:

[)] - výstup "standardní odchylka"

Výsledek: 0.816496581

5) Pro zjištění zda byly všechny hodnoty zadány máte možnost zeptat se zařízení Platon na hodnoty, které jste zadali:

Dlouze [)] - výstup: "počet hodnot"

Výsledek: 3 atd.

Pouze pokud je Platon používán jako normální kalkulačka, můžete zadat režim “help” (“nápověda”) s ohledem na různá tlačítka: stiskněte současně  [x2] a [√x] a zadejte režim “help” (“help mode on”, “režim nápovědy”) Nyní můžete stisknout jakékoliv tlačítko a zařízení Platon Vám sdělí jeho funkci. Můžete vystoupit z režimu “help” (“nápověda”) opětovným stisknutím jak [x2] tak [√x] ("help mode off"). Máte možnost opustit režim statistika stisknutím [2. v pořadí] [menu] (jako přístup).

7.	MENU

# V menu máte možnost utvořit modifikace popřípadě utrvořit uspořádání (modifikace). Pro vstup do menu podržte tlačítko menu: prostřední tlačítko v 2. řadě, je označeno taktilním (hmatovým) bodem. Když tlačítko stisknete, uslyšíte jak Vám zařízení Platon sděluje “menu”. Nyní můžete zvolit Vaši oblíbenou položku z menu tím, že použijete tlačítka doleva a doprava ve stejné řadě. Potvrďte Váš výběr podržením prostředního tlačítka.

Menutree:

Hlavní menu

|

+-- Konverze

|      |

|      +-- Uživatelský faktor (běžná konverze)

|      +-- Měna

|      +-- Teplota

|      +-- Kapacita

|      +-- Vzdálenost

|      \-- Váha

|

+-- Finanční kalkulačka

|      |

|      +-- Složený úrok

|      +-- Současná hodnota

|      +-- Anuita

|      \-- Anuita (počáteční kapitál)

|

\-- Nastavení

|

+-- Hlasitost

|

+-- Číselný výstup

|     |

|     +--- číslo

|     +--- rozkódování

|

+-- Desetinné místo

|

+-- Režim display

|     |

|     +--- pohyblivá desetinná čárka

|     +--- vědecká

|     +--- technická

|

+-- Goniometr

|     |

|     +--- stupeň

|     +--- radián

|     +--- grad

|

\-- Hodina

|

+-- budík

+-- čas

+-- datum

7.1 Hlasitost

S touto položkou v menu se nastavuje hlasitost. K dispozici je 7 úrovní hlasitosti (0-6), v nichž úroveň 0 znamená “vůbec žádná hlasitost” (žádný hlasový výstup).

## 7.2 Vyčíslení

Toto menu poskytuje možnost výběru zda Vám zařízení Platon sdělí výsledek výpočtu buď jako celé číslo (jako např. 305) nebo jednotlivá čísla (jako např. 3_0_5). Potvrďte položku v menu “Number output” podržením prostředního tlačítka. Zvolte vaši oblíbenou volbu (celé číslo nebo jednotlivé číslice) jemným stisknutím pravého nebo levého tlačítka, poté potvrďte tento výběr podržením prostředního tlačítka.

7.3 Desetinné místo

Počet desetinných míst, které jsou zobrazeny, může být zpětně omezený. Pokud je nastavení na číslici “10”, nula na konci čísla shodně poklesne.

Omezte počet zobrazených ohlášených desetinných míst. Pokud jsou nastavení na “10”, nula na konci čísla bude omezena.

7.4 Režim obrazovky (displaye)

Zvolení formátu displaye pro čísla:

- pohyblivá desetinná čárka: Čísla nepasují do displaye zařízení Platon (např. více než 10 číslic) budou uváděna jako desetinná čísla (např. “12365.886”, “dvanáct tisíc tři sta šedesát pět celých osm set osmdesát šest”). Pokud číslo s deseti číslicemi není zobrazeno na displayi, Zařízení Platon automaticky změní nastavení na “vědecký formát” – tzn., že hodnota bude zobrazena exponenciálně (např. 1237.65313 bude ohlášeno jako “jeden tisíc dvěstě třicet sedm celých šest pět tři vynásobeno deseti, umocněno na třináctou”).

- Vědecká: Čísla budou ohlášena s exponenciální bází 10 (např „345.22-65“ bude tři sta čtyřicet pět vynásobeno 10 umocněno na mínus šedesát pět”).

- Vědecká: Čísla budou vždy ohlášena s exponenciální bází 10. Předpony SI založené na mocninách 10 jsou také používané k popisu malých nebo velkých hodnot. Například předpona kilo znamená 103 = 1000, takže kilo je 1000 gramů:

| Jméno | Zkratka | Hodnota | Exponenciální výraz |
| --- | --- | --- | --- |
| kilo | k | 1 000 | 103 |
| mega | M | 1 000 000 | 106 |
| giga | G | 1 000 000 000 | 109 |
| milli | m | 0.000 1 | 10-3 |
| micro | µ | 0.000 000 1 | 10-6 |
| nano | n | 0.000 000 000 1 | 10-9 |

Můžete také změnit nastavení pomocí klíčové kombinace [2. v pořadí] [/].

7.5 Goniometr

S touto položkou v menu může být určena jednotka, pomocí níž  jsou vypočteny trigonometrické funkce. Zde jsou následující možnosti:

- Grad: toto je nejběžnější typ. Celý kruh má rádius 360°

- Radián: radián je jednotka rovinného úhlu, rovná se 180 Pí. Často používáno v technické oblasti. Celý kruh se přizpůsobuje 2 Pí.

- Gon: grad je jednotka rovinného úhlu, ekvivalentní 1/400 celého kruhu.

7.6 Hodiny

S touto položkou menu může být nastaven čas a datum včetně nastavení budíku.

## 7.6.1 Budík

Možnost nastavení budíku a výběru z různých vyzváněcích tónů. Vyberte položku v menu “Alarm clock” podržením tlačítka uprostřed. Nyní vyberte Váš oblíbený vyzváněcí tón stisknutím tlačítka “vlevo” nebo “vpravo”. Potvrďte tuto volbu podržením tlačítka uprostřed.

## 7.6.2 Čas

K nastavení času vyberte položku v menu “Time” podržením tlačítka uprostřed. Nejdříve zvolte hodinu pomocí tlačítka “help” doleva nebo doprava. Potvrďte Vaši volbu lehkým stisknutím prostředního tlačítka. Poté upravte minuty a znovu potvrďte lehkým stisknutím prostředního tlačítka.

7.6.3 Datum

K nastavení data potvrďte položku v menu “Date” podržením prostředního tlačítka. Nyní vyberte rok pomocí tlačítek “doleva” nebo “doprava”. Potvrďte Vaši volbu lehkým stisknutím prostředního tlačítka. Poté upravte měsíc a den a znovu potvrďte lehkým stisknutím prostředního tlačítka.

8.	Bezpečnostní instrukce

- Nikdy nepoužívejte nebo neuchovávejte zařízení na místech vystavených extrémním teplotám (např. přímé sluneční záření nebo blízko zapnutý motor), na místech, která jsou parná nebo vlhká (koupelny) nebo nenechávejte vystavené dešti nebo prachu, resp. eventuálně odstraňte baterie a vysušte je.

- Pokud není zařízení používáno delší dobu, odstraňte baterie pro výstrahu (k zabránění koroze).

- Když vkládáte baterie, zajistěte , že bude správně zvolená polarita baterií

# 9.	Údržba

# Pro každodenní čištění otřete zařízení měkkou suchou tkaninou nebo tkaninou, která byla lehce namočena do vody.

# Varování: Zařízení nesmí nikdy zvlhnout! Nikdy nepoužívejte benzín, pinzetu, alkohol nebo rozpouštědla jakéhokoliv druhu pokud budete výrobek čistit a vyhněte se poškrábání jeho povrchu tvrdými předměty (žádné houby).

# 10.	Technické údaje

| Velikost: | délka x šířka x výška: ca. 150mm x 60mm x (12-20mm) |
| --- | --- |
| Váha: | 130 g (včetně baterií) |
| Zdroj napájení: | 2 kusy 1,5V AAA mikrobaterií 1 adaptér (není zahrnuto v balení) |
| Obsah balení: | Kalkulačka Platon, 2 x 1,5V AAA mikrobaterie, instrukce v černotisku Volitelně: Adaptér, uživatelská příručka na CD |
| Záruka: | 2 roky |

# 11.	Záruka a servis

Od data zakoupení poskytujeme původnímu zákazníkovi tohoto výrobku záruku:

- dvacet čtyři (24) měsíců na zařízení samotné,

- dvanáct (12) měsíců na příslušenství (např. nabíječka, sluchátka atd.),

- šest (6) měsíců na odnímatelné části (např. baterie, pouzdo atd.)

Upozornění: Prosím berte na vědomí, že neposkytujeme žádnou záruku na externí paměťová média (cd-disky, paměťové karty atd.) a na baterie!

Během výše zmíněné záruční doby bude výrobek buď opravený nebo vyměněný zdarma. V žádném případě nebude CareTec zodpovědný za nepřímé, zvláštní nebo následná poškození. Vystavení přístroje tekutinám, silným elektromagnetickým polím, teplu stejně jako upuštění zařízení na zem nebo jeho otevření bude důvodem pro okamžitou ztrátu záruky. V případě problémů prosím kontaktujte CarTec nebo Vašeho místního distributora před vrácením zařízení bez zjevného důvodu. Budeme Vás poté informovat o nutných opatřeních. Zařízení smí být otevřeno pouze autorizovanými techniky!

CareTec si vyhrazuje právo učinit jakékoliv změny nebo vylepšení tohoto výrobku bez předchozího upozornění.

# 12.	Právoplatné upozornění na likvidaci odpadu

## 12.1. Nakládání s použitými elektronickými zařízeními

# Tento výrobek musí být oddělen na sběrném recyklačním místě. Nevkládejte do běžného domácího odpadu. Pro další informace posím kontaktujte vaši místní samosprávu, místní recyklační centrum nebo CareTec.

12.2.	Recyklace baterií

# Baterie nesmí být vkládány do domácího odpadu. Jakožto spotřebitel máte zákonnou povinnost donést použité baterie na veřejné recyklační sběrné místo (ve vaší obci nebo jakémkoliv obchodě, který prodává tyto baterie).

# Tyto chemické značky můžete nalézt na kontaminovaných bateriích: Pb = obsahující olovo / Cd = obsahující kadmium / Hg = obsahující rtuť

# Pb-Cd-Hg

# 13.  Použité symboly

Přečtěte si uživatelskou příručku

Neodkládejte do domácího odpadu

Výrobce: CARETEC GmbH, Stubenbastei 1, A 1010 Wien

Sériové číslo

+40°

10°	 Funkčnost: Od 10° do 40° Celsia

Varování

Výrobce:			Distribuce (Razítko společnosti):

CARETEC GMBH

Stubenbastei 1

A -1010 Wien, Rakousko

Tel: 	(+43 1) 513 80 81-0

Fax:	(+43 1) 513 80 81-9

office@caretec.at

www.caretec.at

Edice BA Platon 05/2010