Přehrávač Accord

Stručný návod k obsluze

Základní informace

Přehrávač Accord je určen k poslechu audioknih, hudby a dalších zvukových souborů.

Přístroj má český hlasový výstup, který uživatele informuje o základních funkcích a stavu přehrávače. Lze používat také jako Bluetooth reproduktor.

Přehrávač je vybaven praktickou šňůrkou pro snadné přenášení.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- přehrávač Accord

- nabíjecí kabel USB-C na USB-A

- šňůrka pro přenášení

Zapnutí a vypnutí přehrávače

Přehrávač zapnete i vypnete otočením ovladače na horní straně.

Po zapnutí vás přístroj hlasem informuje o svém stavu.

Hlasitost nastavíte otáčením stejného ovladače.

Při zapnutí i vypnutí přehrávače se ozve krátké cvaknutí ovladače.

Ovládací prvky

Horní strana přehrávače

Na horní straně se nachází:

Otočný ovladač

- zapnutí a vypnutí přehrávače

- nastavení hlasitosti

Bílé tlačítko

- slouží k pozastavení přehrávání

- dalším stisknutím pokračuje přehrávání

USB konektor

- slouží k připojení USB flash disku se zvukovými soubory

Slot pro SD kartu

- slouží k vložení SD karty se zvukovými soubory

Konektor pro sluchátka

- umožňuje poslech pomocí sluchátek

USB-C konektor

- slouží k nabíjení přehrávače

Přední strana přehrávače

Tlačítka + a −

Na přední straně přehrávače jsou dvě hmatově označená tlačítka plus a minus.

Tlačítko +

- krátké stisknutí – přejde na další soubor

- delší stisknutí – přejde na další složku

Tlačítko −

- krátké stisknutí – vrátí se na předchozí soubor

- delší stisknutí – vrátí se na předchozí složku

Přehrávání audioknih a hudby

- Nahrajte zvukové soubory na USB flash disk nebo SD kartu.

- Vložte USB disk nebo SD kartu do přehrávače.

- Přehrávač začne automaticky přehrávat dostupné soubory.

Přehrávač si pamatuje místo, kde jste skončili poslech, a při dalším spuštění pokračuje od tohoto místa.

Nabíjení

Přehrávač nabíjejte pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C na USB-A.

Menší konektor USB-C připojte do přehrávače a konektor USB-A připojte do nabíječky nebo USB portu počítače.

Před prvním použitím doporučujeme přehrávač plně nabít.

Bluetooth

Přehrávač Accord lze používat také jako Bluetooth reproduktor.

Po spárování s mobilním telefonem nebo tabletem můžete přes přehrávač poslouchat hudbu, audioknihy, podcasty nebo jiný zvuk z připojeného zařízení.

Použití sluchátek

Po připojení sluchátek se zvuk automaticky přesměruje do sluchátek.

Přehrávač nepodporuje připojení Bluetooth sluchátek. Pro poslech se sluchátky použijte klasická kabelová sluchátka.

Péče o přístroj

- chraňte přehrávač před vodou a vlhkostí

- nevystavujte jej vysokým teplotám

- k čištění používejte pouze měkký suchý hadřík