# Záznamník šestiminutový

Stručný návod k obsluze

## Základní informace

Šestiminutový záznamník je jednoduchý digitální hlasový záznamník určený k nahrávání krátkých hlasových poznámek.
Celková doba záznamu je 6 minut, které lze rozdělit až do 60 samostatných zpráv.
Přístroj je vhodný pro nahrávání nákupních seznamů, telefonních čísel, adres, připomínek nebo schůzek.
Přístroj je vybaven otvorem pro připevnění šňůrky.

## Přehled tlačítek

Černé tlačítko – PLAY
• přehrání nebo zastavení přehrávání zprávy
• hmatové označení: šipka vpravo

Červené tlačítko – RECORD
• nahrávání nové zprávy
• hmatové označení: kruh

Modré tlačítko – ERASE
• smazání vybrané zprávy
• hmatové označení: křížek

Žluté tlačítko vlevo – PREVIOUS
• přechod na předchozí zprávu
• delším podržením přechod na první uloženou zprávu
• hmatové označení: dvě šipky vlevo

Žluté tlačítko vpravo – NEXT
• přechod na další zprávu
• delším podržením přechod na poslední uloženou zprávu
• hmatové označení: dvě šipky vpravo

## Obsah balení

• záznamník šestiminutový
• 3 knoflíkové baterie LR44 (AG13)

## Orientace přístroje

Držte přístroj tak, aby otvor pro připevnění šňůrky byl nahoře.
Na přední straně: černé tlačítko PLAY nahoře, modré ERASE vlevo, červené RECORD vpravo, žluté PREVIOUS vlevo dole, žluté NEXT vpravo dole, reproduktor, mikrofon a červená kontrolka.

Na zadní straně: vypínač ON/OFF, přepínač LOCK a kryt baterií.

## Zapnutí přístroje

Přesuňte vypínač do polohy ON. Po skončení používání jej přesuňte do polohy OFF.

## Nahrávání zprávy

1. Zapněte přístroj.
2. Stiskněte a po celou dobu nahrávání držte červené tlačítko RECORD.
3. Po zaznění zvukového signálu začněte mluvit.
4. Během nahrávání svítí červená kontrolka.
5. Uvolněním červeného tlačítka RECORD se zpráva uloží.

## Přehrávání zpráv

Stisknutím černého tlačítka PLAY přehrajete poslední nahranou zprávu.
Pomocí žlutých tlačítek PREVIOUS a NEXT přecházíte mezi zprávami, vybraná zpráva se začne přehrávat.
Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím černého tlačítka PLAY.

## Mazání zpráv

Vyberte zprávu a stiskněte modré tlačítko ERASE. Smazání je potvrzeno zvukovým signálem.

## Ochrana zpráv

Přepínačem LOCK (nad krytem baterií) lze chránit uložené zprávy proti nechtěnému smazání.

## Výměna baterií

Používejte tři knoflíkové baterie LR44 (AG13).

## Péče o přístroj

Chraňte před vodou a vysokými teplotami. Čistěte měkkým suchým hadříkem.